彰師附工機械科107學年度校內技藝競賽

車 床 工   評 分 表

一、共同要求及注意事項：

- 術科測驗佔總分100％，不考學科。

- 術科試題採用車床丙級試題範圍，不修改題目與尺寸，只修改尺寸公差，當屆競賽試題，由當屆裁判團討論決定後公告通知。

- 工作圖上所有標註尺寸皆為評分項目，配合位置尺寸為單向公差，公差為0.06，其他尺寸為雙向公差，公差為±0.06。

- 所有工件尺寸皆會評分，依總分高低排名，期望選手力求加工精度與表面粗糙度，以獲取高分。

- 螺紋評分，以螺帽配合狀況以及螺紋外觀形狀（主觀評分）之完整度給分。

- 工件上有嚴重傷痕、毛邊、與不正常加工痕跡，每處並得以扣術科分數1～3分。

- 競賽過程發生失誤，不可更換材料，注意每件的尺寸都會評分。

- 競賽過程需服從老師指示，且需符合工作安全規定，並得以依情節斟酌加、扣分或取消比賽資格。

- 尺寸計分方式如評分表所示，尺寸若超出公差，以0.02mm為扣分單位，每單位扣1分，扣到該分數0分為止；另外，單向公差做成反向尺寸則不與計分。

- 時間分數如下所列，以內含術科分數計算（工件90分，時間10分，總計100分）。

| 3小時 | 3小時15分 | 3小時30分 | 3小時45分 | 4小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10分 | 7分 | 5分 | 2分 | 0分 |

二、競賽時間：

- 競賽時間：總計為4小時，時間區段為08：00～12：00共計4小時，但可由裁判老師，視競賽當日狀況調整，唯加工時間以4小時為限，不延長時間。

- 競賽集合：選手於07：30集合完畢，隨後可進行個人工作區的布置。

三、刀具、工具與量具

1.學校提供：

科內將提供所需之鑽頭、鑽夾（含中心鑽）、外徑車刀把、內徑車刀把（含刀片）、以及車床所需之工具；其餘由參賽選手準備，但仍受以下限制。

2.學生自備：

自備量具：一般刻度式游標卡尺、指示量表。

自備刀具：外徑刀片，切槽刀、牙刀、倒角刀，以上刀數不限，除學校提供之外徑車刀與內孔車刀為捨棄式刀具外，其餘皆為研磨式刀具。（禁止使用研磨式邊修刀、以及研磨式外徑粗車刀、精車刀）

自備工具：加工過程中，除科內提供外，皆可攜帶使用。
四、評分表：

| 件號 | 編號 | 尺寸與公差 |  | 配分 |  | 實測尺寸 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件1 | A | +0.06 ψ28-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | B | +0.06 ψ24-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | C | -0 ψ26-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | D | +0.06 ψ20-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 件2 | E | +0.06 ψ42-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | F | +0.06 ψ26+0 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 件1 | G | +0.06 20-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | H | +0.06 15-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | I | +0.06 25-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | J | +0.06 15-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | K | +0.12 110-0.12 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | L | +0.02 2-0.02（偏心） |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 件2 | M | +0.06 25-0.06 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 組合 | N | +0.12 40-0.12 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 特殊 | O | 錐度 1:5±0.0032 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | P | 螺紋 M20×2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 扣分 | 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件實得分數 |  |  | 時間分數 |  |  |  | 術科總分 |  |  |
| 排名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測人員：                         複審老師：