彰師附工機械科106學年度校內技藝競賽

模  具    評 分 表

一、共同要求及注意事項：

- 術科測驗佔總分100％，不考學科。

- 術科試題採用銑床丙級試題範圍，不修改題目與尺寸，只修改尺寸公差，當屆競賽試題，由當屆裁判團討論決定後公告通知。

- 工作圖上所有標註尺寸皆為評分項目，配合位置尺寸為單向公差，公差為0.06，其他尺寸為雙向公差，公差為±0.06。

- 所有工件尺寸皆會評分，依總分高低排名，期望選手力求加工精度與表面粗糙度，以獲取高分。

- 工件上有嚴重傷痕、毛邊、與不正常加工痕跡，每處並得以扣總分1～3分。

- 競賽過程發生失誤，不可更換材料，注意每件的尺寸都會評分。

- 競賽過程需服從老師的指示，且需符合工作安全規定，並得以依情節斟酌加、扣分或取消比賽資格。

- 尺寸計分方式如評分表所示，尺寸若超出公差，以0.02mm為扣分單位，每單位扣1分，扣到該分數0分為止；另外，單向公差做成反向尺寸則不與計分。

- 時間分數，以內含在總分計算(術科測驗佔總分90％、時間分數佔總分10％)。

| 3小時 | 3小時15分 | 3小時30分 | 3小時45分 | 4小時4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10分 | 7分 | 5分 | 2分 | 0分 |

二、競賽時間：

- 競賽時間：總計為4小時，時間區段為08：00～12：00共計4小時，但可由裁判老師，視競賽當日狀況調整，唯加工時間以4小時為限，不延長時間。

- 競賽集合：選手於07：30集合完畢，隨後可進行個人工作區的布置。

三、工具：

1.學校提供：畫線相關工具、中心衝、三刃面銑刀、套筒(ψ8、ψ10、ψ12、ψ16、ψ20)、鑽頭(中心鑽、ψ9.8)、鉸刀(ψ10.0)等。

2.學生自備：一般刻度式游標卡尺（其餘附表式或數字式不得使用）、粗銑刀(ψ10、ψ12、數量不限)、精銑刀(ψ12、數量不限)、新生入學購置工具箱內之工具與刀具。

四、評分表：

| 件號 | 編號 | 尺寸與公差 |  | 配分 |  | 實測尺寸 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要要求部位 | A | +0.06 23-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | B | +0.06 12-0 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | C | +0.06 45-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | D | +0.06 65-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 一般要求部位 | E | +0.06 30-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | F | +0.06 12.5-0 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | G | +0.06 15-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | H | +0.06 46-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | I | +0.06 40-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | J | +0.06 8.5-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | K | +0.06 20-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | L | +0.06 20-0.06 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | M | +0.06 6 -0. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 扣分 | 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件實得分數 |  |  | 時間分數 |  |  |  | 術科總分 |  |  |
| 排名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測人員：                                     複審老師：